Vyplňování FPL

# Pole 7 Identifikace letadla (max 7 znaků) - poznávací značka OKFKL, OKHKC, OKIKA, OK-SYK, OKAKA, OKMTT, OKDEV,OK-NEW, OKJKF, OKMLR, OKHUU66 - ICAO označení provozovatele + označení letu CSA123, KLM511

# Pole 8 Pravidla a druh letu (1 nebo 2 znaky) - pravidla letu I – IFR, V – VFR, Y – zahájení IFR, Z – zahájení VFR - druh letu S – pravidelné, N – nepravidelné, G – všeob. letectví, M – vojáci, X – jiné kategorie než zde vyjmenované (výcvikové lety)

# Pole 9 Počet, typ letadel a kategorie turbulence v úplavu - počet letadel (1 nebo dva znaky) uveďte počet letadel je-li vyšší než jedna - typ letadla nebylo-li označení přiděleno nebo v případě skupinových letů uvést ZZZZ C150 – OKHKC,FKL,WKF C152 – OKIKA, OKSYK C172 – OKJKF C182 – OKLKP P28A – OKAKA, OKDEV, OKMTT,OKNEW P28R –OKGKO PA44 – MLR PA34 – OKFZZ, OKOKR - pro ULL - ECHO – P-92 ECHO, Sea Sky, GOLF – P-96 Golf - kategorie turbulence v úplavu L - lehká (do 7 t), M - střední (7-136 t), H - těžká (nad 136 t)

# Pole 10 Vybavení - před lomítkem N – není COM/NAV/přibližovací prostředek pro letěnou trať nebo není toto vybavení provozuschopné S – na palubě standardní provozuschopné COM/NAV/přibližovací vybavení pro letěnou trať. Standardní vybavení - VHF, ADF, VOR, ILS pokud ATC nerozhodne jinak,Jedno nebo více z následujících písmen k označení COM/NAV/přibližovacího vybavení, které je k dispozici a v provozu D – DME, F – ADF, G – GNSS, H – HF, I – inerce, J – datový spoj (viz pole 18), L – ILS, O-VOR R – RNP (letadlo vyhovuje požadované RNP), T – TACAN, U – UHF, V – VHF, W-X-Y – dle pokynů ATS, Z – jiné vybavení (viz pole 18) - za lomítkem N – odpovídač NIL, A - odpovídač mód A, C – odpovídač mód C, D – schopnost ADS FKL,IKA,SYK – VO/C , HKC,-VOF/C, AKA,GKO,MTT,DEV,NEW,MLR,N13CZ,FZZ,OKR-DFLOV/C (SD/C)

# Pole 13 letiště odletu a čas(8 znaků) - uveďte čtyř písmennou ICAO poznávací značku letiště odletu LKBE – letiště Benešov,LKPR – letiště Praha Ruzyně - uveďte ZZZZ když letiště nemá přidělenou čtyř písmennou ICAO poznávací značku (viz pole 18) - uveďte EOBT - předpokládaný čas zahájení pojíždění ve formátu HHMM v UTC

Pole 15 Trať - uveďte TAS pro první nebo celou cestovní část letu vyjádřenou – v km/h K0180, - v uzlech N0090, Machovým číslem M082 - uveďte cestovní hladinu pro první nebo celou část letu vyjádřenou jako - letová hladina F085 – standardní metrická hladina v 10 m S1130, – altitude ve 100 stop A045, – altitude v 10 m M0840, - pro neřízené lety VFR VFR - lety po označených tratích – pokud se letiště odletu nachází na trati ATS nebo se na ni napojuje uveďte označení první tratě ATS , nebo nenachází-lí se letiště odletu na trati ATS a ani se na ni nenapojuje, písmena DCT po nichž následuje bod vstupu na první trať ATS a za ním označení tratě ATS a potom uvést každý bod kde je plánována změna rychlosti/hladiny, tratě ATS a/nebo pravidel letu. Následovaný označením další části tratě ATS, i když je shodná s předcházející části, nebo zkratkou DCT v případě že let k dalšímu bodu bude proveden mimo označenou trať, pokud oba body nejsou označeny zeměpisnými souřadnicemi - lety po neoznačených tratích ATS – uveďte body obvykle vzdálené od sebe ne více než 30 minut doby letu nebo 370 Km/200MN, včetně každého bodu, nad nímž se plánuje změna rychlosti/hladiny, změna tratě nebo pravidel letu. Uveďte zkratku DCT mezi body, které po sobě následují, pokud oba body nejsou určeny zeměpisnými souřadnicemi nebo směrem a vzdáleností. -Používejte výhradně následující označení – tratě ATS – kódové označení tratě A4, KODAP2A, - body - kódové označení BODAL, ECHO, VOZ, zeměpisné souřadnic 46N078W, zeměpisné souřadnice (stupně a minuty) 4602N7805W směr a vzdálenost od nav. prostředku (OKF180040 – radiál 180, vzdálenost 40 NM od OKF VOR). - jestli se chystáme provádět mezi body delší činnost (např. v TMA/CTR – bod vstupu a výstupu) pak uvedeme STAY1/HHmm s časem - změna rychlosti o 5% nebo 0.01M a cestovní hladiny VOZ/N0090F080, - změna pravidel letu: - přechod z IFR na VFR VOZ VFR, – přechod z VFR na IFR, VOZ/N0090F060 IFR - cestovní stoupání: C/změna C/48N058W/M082F290F350

Pole 16 Letiště určení, celková vypočítaná doba letu a náhradní letiště - uveďte čtyř písmennou ICAO poznávací značku letiště určení LKBE – letiště Benešov,LKPR – letiště Praha Ruzyně - uveďte ZZZZ když letiště nemá přidělenou čtyř písmennou ICAO poznávací značku (viz pole 18) - uveďte celkovou vypočítanou dobu letu ve formátu HHMM v UTC - uveďte čtyř písmennou ICAO poznávací značku náhradního letiště LKBE – letiště Benešov,LKPR – letiště Praha Ruzyně - uveďte ZZZZ když letiště nemá přidělenou čtyř písmennou ICAO poznávací značku (viz pole 18)

Pole 18 Jiné informace 0 – nejsou doplňkové informace. DOF/datum odletu ve formátu RRMMDD, pokud je FPL podán více než 24 h před EOBT (DOF/ 031231) EET/význačné body nebo hranice FIR + doby letu k těmto bodům od času vzletu (EET/LZBB 0125 HODONÍN EET/OKF-0050). REG/poznávací zn. letadla, je-li jiná než v poli 7. OPR/provozovatel (OPR/F-AIR) STS/důvod ke zvláštnímu zacházení (STS/HOSP, STS/ONE ENGINE INOP). STAYINFO1/vysvětlivka k prováděné činnosti STAY indikátora se stejným číslem z pole 15 (např. Trainnig APCH LKTB) TYP/typy letadel, je-li v poli 9 uvedeno ZZZZ. DEP/DEST/ALTN – letiště odletu/destinace/ alternace jeli v poli 13 resp. 16 uvedeno ZZZZ. RMK/poznámka (RMK/Výcvik, IFPS route ammendment accepted)

Pole 19 Doplňující informace - vytrvalost - množství paliva ve formátu HHMM - počet osob na palubě – uveďte celkový počet osob na palubě, uvést TBN (bude oznámeno), není-li v čase podání počet znám. - nouzové a záchranné vybavení – škrtněte každé záchranné vybavení, které není k dispozici - barva o označení letadla – uveďte barvu letadla a jeho význačné označení (White with blue-red stripes) - poznámky – škrtněte N když nejsou poznámky, nebo uveďte jakékoliv jiné záchranné vybavení a poznámky týkající se záchran.vybavení - velitel letadla – uveďte jméno velitele letadla - podán kým – uveďte název stanoviště,instituce, osoby, která podává letový plán

STAY indikátor – jeho použití

- píše se v poli 15 FPL pro vyjádření trati nestandardních letů - fotolety, výcvikové lety, …

- STAY indikátor se vloží za vstupní bod, kde je plánována speciální aktivita a pak se napíše výstupní bod z daného prostoru a za indikátor se za lomítko napíše doba činnosti

příklad: VOZ STAY1/0120 BODAL …

- výstupní a vstupní bod do STAY prostoru mohou být stejný 
        příklad: VOZ STAY1/0130 VOZ …

- STAY indikátor se může ve FPL opakovat až 9x 
        příklad: STAY1/0120….. STAY2/0130

- za výstupními a vstupními body v prostoru STAY lze měnit rychlost, hladinu, druh letu a typ letu 
        příklad: … BODAL VFR STAY1/0120 BODAL/N0160F120 IFR

- použije-li se STAY indikátor, musí být v poli 18 uveden důvod, proč bylo STAY použito - musí souhlasit číslo STAY 
        příklad: =STAYINFO= upřesnění této činnosti v daném prostoru - STAYINFO1 = STAY1

- indikátor STAY lze použít pouze v IFPS zóně a používá se jen u traťových aktivit. V případě CTR a TMA je nutno uvést koncový bod SID, pak STAY a pak koncový bod STAR. V Praze je možné také použít body KD a VO

příklad: DONAD STAY1/0100 DOBEN 
                VOZ STAY1/0230 VLM 
                DCT KD STAY1/0200 KD DCT - tyto body lze použít, i když letadlo na ně vůbec nepoletí