Přı́loha A: Pre-solo test
 Test před samostatnými navigačními lety v 1.0

JMÉNO:

DATUM NAROZENÍ:

DATUM TESTU:

HODNOTÍCÍ FI(A):

NEPROSPĚL	PROSPĚL

- FA Provozní postupy

1. Jaká je podle provozní příručky FA minimální požadovaná dohlednost a výška spodní základny oblačnosti pro pilota ve výcviku, který chce provádět sólové lety?

Dohlednost:_______ Základna oblačnosti:______

2. Žák ve výcviku schválený pro místní sólové lety může samostatně:

a) Letět na letiště vzdálené méně než 10 NM od letiště vzletu

b) Provádět lety pouze pod dohledem letového instruktora

c) Cvičit vývrtky a nouzové přistání

3. Které osobní dokumenty, kromě dokumentů k letadlu, musí mít žák ve výcviku na palubě během provádění samostatných letu? (3):

4. Vyberte správné tvrzení o činnosti na palubě:

Kouření: Povoleno/Zakázáno

Používání mobilního telefonu: Povoleno/Zakázáno

Létat během onemocnění: Povoleno/Zakázáno

Létat pod vlivem léků předepsaných praktickým lékařem: Povoleno/Zakázáno

5. Pilot musí mít bezpečnostní pásy a ramenní popruhy:

a) bezpečnostní pásy po celou dobu letu a ramenní popruhy kdy uzná za vhodné

b) bezpečnostní pásy po celou dobu letu a ramenní popruhy jen během startu a přistání

6. Pokud je letoun vybaven dvěma radiostanicemi:

a) Druhé rádio musí být vypnuto, aby se zabránilo případnému rušení

b) Druhé rádio musí být nastaveno 121,5 MHz během letu, s výjimkou poslechu ATIS, komunikace AFIS atd.

c) Druhé rádio musí být připraveno jako záložní

7. Může žák při solo letech mít na palubě jinou osobu?

a) ano může, pokud nepřekročí maximální vzletovou hmotnost letadla viz. kapitola 6 let.příručky

b) ano může, ale pouze osobu ve stejném letovém výcviku a s povolením dohlížejícího instruktora

c) ne, žák ve výcviku nesmí mít na palubě jinou osobu

8. Při předletové prohlídce zjistíte, že je třeba dolít olej do motoru jak se zachováte?

a) Doplním olej, který naleznu v zavazadlovém prostoru letadla.

b) Zkontroluji letovou příručku jaký olej je vhodný pro daný model a pokud takový olej najdu v letadle, ten tam doliji.

c) Nejsem autorizován pro servisní zásahy na letadla a olej dolívat nebudu.

9. Plánuji letět solo navigační let, musí mi vždy asistovat na zemi letový instruktor?

a) Ano, musím ho telefonicky, nebo emailem den předem informovat a sdělit trať a typ letounu.

b) Pokud jsem byl již instruktorem jednou povolen pro let, další lety mohu provádět již sám.

c) Ano, instruktor vždy zkontroluje plán trasy, předletovou přípravu a bude k dispozici na telefonu/vysílačce během celé doby letu žáka až do příletu na konečné cílové letiště.

- Letové postupy

1.  Podání letového plánu, nebo let na „ohlášku“ se při VFR solo přeletu:
a) zanedbává, protože to předpis při letu VFR den nevyžaduje

b) doporučuje, protože bude poskytována informační a pohotovostní služba

c) doporučuje, protože můj let bude bezpečně navigačně řízen dispečerem radarového stanoviště

2. Při navigačním letu jsem ztratil orientaci co udělám jako první krok?

a) Budu kontaktovat Praha Info a požádám o pomoc „bloudícímu letadlu“

b) Vrátím se zpět na předchozí navigační bod a zkusím to znova a pečlivěji

c) Poletím přímo a pokusím se najít po cestě význačný bod kde si obnovím orientaci.

3. Při letu do podmínek IMC se zachovám:

a) Budu bezpečně pokračovat s pomocí letových a navigačních přístrojů

b) Otočím kursem o 180° zpět, nepomůže-li to, stoupám a kontaktuji Praha info o pomoc

c) Ohlásím na Praha Info, že žádám přejít z VFR na IFR a poletím podle přístrojů zpět do VMC

4. Přede mnou je prostor třídy TRA/TSA o kterým nevím zda je aktivován jak se zachovám?

a) Poletím max 1000ft AGL (prostor třídy G) což mi vždy zaručí bezpečné podlétnutí prostorů

b) Změním kurs/výšku abych se prostoru vyhnul, nebo zavolám Praha info/Pověřené stanoviště a požádám o průlet, nebo informaci zda je prostor aktivován.

c) Naladím frekvenci 121,5 a kód odpovídače 2000 a budu monitorovat zda mě někdo nevolá

5. Letím v blízkosti řízeného letiště a chci podletět TMA jak budu mít nastavený výškoměr?

a) na letištní QNH letiště kterému TMA patří

b) na REG QNH
c) na STD QNH (1013 hPa)

6. Zapnutý odpovídač v letadle máme z důvodů:

a) Vyžaduje to předpis pro lety v celém prostoru třídy E a vyšší C, D (tj lety nad 1000ft AGL)

b) Vyžaduje to předpis pro všechny letadla těžších než vzduch

c) Zapnutý odpovídač příspívá k bezpečnosti a lepšímu přehledu stanovištím ATS

7. Pro lety do CTR je nutné

a) Vyžádat si povolení kontaktováním místního stanoviště TWR

b) Mít zapnutý odpovídač

c) Vyžádat si povolení stanoviště Praha Info, které poskytuje VFR letům informační služby.

8. Co je to tzv „mez povolení“

a) značka na pojižděcí dráze (taxiway), kterou nesmím překročit bez povolení vstupu na dráhu

b) maximální rychlost letadla, při které je povoleno dělat plné výchylky kormidel

c) nejzazší povolený bod na trati řidícím letového provozu za který nesmím pokračovat bez dalšího povolení

9. Jaká je předpisem dána nejmenší legální horizontální viditelnost pro lety VFR

a) 8 km

b) 5 km, při splnění zvláštních podmínek může být až 1500 m

c) 5 nm, při splnění zvláštních podmínek může být až 1500 ft

10. Co je ATS stanoviště s volací značkou „Ground“

a) stanoviště vydávající letové povolení a řídící pohyby pojíždějících letadel na letišti

b) volací značka pro handling - služba pro odbavení letadla tj tankování, odbavení cestujících a převoz posádky od a k letadlu na řízených letištích kde je zakázáno se volně pohybovat.

c) stanoviště řídící pohyby asistenčních vozidel a personálu zajištující provoz letiště

11. ATIS informaci mám povinnost odposlechnout a zopakovat řídícímu stanovišti vždy:

a) když žádám o odletové povolení z řízeného letiště

b) když proletávám CTR o kterém ATIS podává informace, nebo na/z letiště kde přistávám/odlétám

c) když budu přistávat, nebo odlétat z příslušného letiště pro které je ATIS vydáván.

12. Při letech nad 5000ft ALT v LKAA musím zejména

a) Mít horizontální dohlednost nejméně 8 km a povinnost zapnutý odpovídač v kódu 7000

b) Změnit nastavení výškoměru na standardní tlak a uvádět výšku jako letovou hladinu

c) Ochudit směs, být pozornější vzhledem k riziku vzniku výškové nemoci díky menšímu obsahu kyslíku, kalkulovat s nižším výkonem nepřeplňovaného motoru

13. Při ztrátě radiového spojení (závada na rádiové stanici)

a) Zkontroluji nastavení radio panelu, konektorů sluchátek, nastavím odpovídač 6600 pokračuji na cílové letiště dle naplánované trati v navigačním štítku.

b) Zkontroluji nastavení radio panelu, konektorů sluchátek, nastavím odpovídač 7600, přistanu na vhodném letišti nevyžadující spojení a kontaktuji telefonem instruktora

c) Zkontroluji nastavení radio panelu, konektorů sluchátek, nastavím odpovídač 7600 a pokračuji na cílové letiště dle naplánované trati v navigačním štítku

14. Po mé straně mě doprovází vojenský stroj (vrtulník, letoun) co to pro mě znamená?

a) V blízkosti vojenského prostoru – cvičná identifikace. Musím se zdržet prudkých manévrů po další 3 minuty. Identifikace je ukončena prudkou stoupavou zatáčkou vojenského stroje

b) Zásah proti civilnímu letadlu. Musím si naladit nouzovou frekvenci 121,5 a podrobit se pokynům pilota zasahovacího stroje

c) Rozsvítit přistávací světla a následovat zasahující stroj mimo vojenský prostor.

15. Na letištích pojíždíme mimo dráhu výhradně na žlutých pojížděcíh čárách proč ?

a) Máme tak zajištěný odstup od překážek nacházejících blízko pojížděcích drah

b) Najdeme na nich orientační značky pro pojíždění na zvolené místo (stojánky atd)

16. Při letu na AFIS letiště slyším, že se na finále jako druhý usadil kluzák a hlásí, že je rychlejší

a) Podle předpisu má přednost na finále letadlo, které je blíže a níže, takže mám přednost

b) Kluzák má v předpisu vyjimku a musím mu umožnit přistání i když jsem první na finále

c) Vyjimku má pouze letoun táhnoucí kluzák ve vleku, ne kluzák letící samotný.

17. Jaký je rozdíl v postupech pro lety do CTR a MCTR ?

a) Rozdíl není žádný

b) Do MCTR (vojenské CTR) je nutný souhlas před letem, nebo let podle letového plánu

18. Může pilot bez přístrojové doložky letící VFR letět podle navigačních přístrojů VOR, DME, NDB ?

a) ano může, dle vlastního uvážení

b) musí informovat Praha Info, že přechází na radio navigaci

c) ano může bez omezení, ale musí letět na letový plán kvůli řízení letového provozu

19. Může pilot letící VFR provádět let nad oblačností ve vzdušném prostoru ČR?

a) ano může, tzv „VFR on top“

b) ne nemůže, let VFR musí letět pod oblačností

c) ano může pokud oblačnosti nepokrývá viditelnost více jak 50% povrchu země

20. Na kterých letištích během běžné situace může přistávat žák během solo letu?

a) Na letištích schválených instruktorem, na řízených a na letištích kde je poskytována AFIS služba

b) Na letištích vyhovující letové příručky letadla

c) Pouze na letištích schválených instruktorem

21. Minimální vzletová zásoba paliva pro lety VFR s vrtulovým letadlem musí být?

a) Let na cílové letiště + rezervní palivo na 60 min. letu

b) Let na cílové letiště + na nejvzdálenější zvolené záložní letiště + rezervní palivo na 45 min.

c) Let na cílové letiště + na nejvzdálenější zvolené záložní letiště

22. Budete přistávat na dráze mezinárodního letiště (nebo typově stejné dráze) kde bude váš bod dotyku letadla s dráhou?

a) Co nejblíže na začátku zpevněného povrchu

b) V „touchdown“ zóně dráhy, nebo vyžádáte „dlouhé přistání“ a přistanete v blízkosti taxiway

c) Za čárou/čísly vyznačující začátek dráhy

- Znalost výcvikového letounu

Všeobecné informace

Odpovědi na otázky z této části testu naleznete v letové příručce výcvikového letounu. V kapitole 1

1. Jaké je rozpětí křídel výcvikového letounu?

2. Jaká je schválená maximální vzletová hmotnost?

3. Jakým způsobem ovlivňuje hmotnost letadla jeho letové charakteristiky?

5. Jaký má výcvikový letoun typ motoru?

Provozní omezení

Odpovědi na otázky z této části testu naleznete v letové příručce výcvikového letounu v kapitole 2.

1. Doplňte názvy rychlostí a jejich definice:

Vne _____KIAS _______________

Vno _____KIAS _______________

Vo _____KIAS _______________ (maximální vzletová hmotnost)

Vfe _____KIAS _______________ Klapky 10°

Vfe _____KIAS _______________ Klapky 20-30°

Vso _____KIAS _______________

Vs _____KIAS _______________

2. Jaký je význam Vno a jak se liší od Vne?

3. Jaký je význam Vo?

4. Jaká je význam zeleného oblouku na rychloměru?

5. Jaké rychlosti definují bílý oblouk na rychloměru?

6. Je možné provozovat letoun nad 10000ft bez kyslíkového vybavení? (L6/II)

7. Je možné létat s letounem akrobacii?

8 .Je možné cvičit s letounem vývrtky

9. Je možné letět bez zábleskových světel?

10. Je možné letět bez všech funkčních letových přístrojů?

11. Schválený typ paliva?

12. Kapacita 1 palivové nádrže a celkem? (C152, C172 dle zvoleného typu)

Nouzové postupy

Odpovědi na otázky z této části testu naleznete v letové příručce výcvikového letounu v kapitole 3. Nouzové postupy pokud není stanoveno jinak.

1. Doplňte následující rychlosti a jejich definice:

Vg _____KIAS _______________ MTOM

2. Rychlost pro nouzové přistání

Klapky zavřeny _____KIAS

Klapky 30° _____KIAS

3. Jaká je v každé nouzové situaci nejvyšší priorita?

4. Jaký je postup pro znovunahození motoru za letu?

8. Jaká je klouzavost letounu?

9. Jaký by byl dolet letounu při maximální klouzavosti po vysazení motoru ve výšce 6,000’ AGL?

- Obecné,  abnormální a nouzové postupy:

1. Jaký výkon motoru se nastavuje během nezdařeného přistání/opakování – Go Around ?

2. Kdy provedete úkony ze seznamu kontrolních úkonů po přistání?

3. V jakém bodě byste měli slyšet akustické pádové varování?

4. Špatně jste zhodnotil/a vliv větru během přiblížení v důsledku čehož budete na přistání delší, než jste očekával/a. Jaký bude Váš postup?

5. Správně nebo špatně? Palivový kohout musí být u C172 na vzlet, přistání a manévrování v poloze BOTH

6. Během letu začne být cítit charakteristický zápach palící se elektroinstalace. Jaký bude váš postup?

7. Při ztrátě palubní energetické soustavy přijdu o jaké hlavní vybavení ?

8. Zvýší otevření klapek na polohu 10° p ři klouzavém letu po vysazení motoru dolet letounu?

9. Jaký by byl váš postup při zablokování výškového kormidla ?

10. Pokud mám dostatek času pro vyřešení závady, kde si správný postup řešení ověřím ?

11. Jak byste postupoval/a po selhání motoru za letu?

12. Je letoun povolen do podmínek známé námrazy pokud je vybaven funkčním ohřevem pitotovi trubice?

13. Jaký je postup při tvorbě námrazy?

14. Jaký je postup pro vybrání vývrtky?

15. Pokud pouze rychloměr udává špatné hodnoty, co je pravděpodobnou příčnou?

16. Pokud dojde k zastavení motoru následkem zamrznutí karburátoru. Je možné znovu spustit motor

s použitím výhřevu karburátoru?

17. Co lze očekávat při rychlém poklesu tlaku oleje a nárůstu teploty?

18. Hasící přistroj na palubě letadla je jakého typu a jakým způsobem funguje hasivo v něm ?

19. Jak poznáte během letu selhání alternátoru a jak budete postupovat ?

20. Pokud vypnu hlavní vypínač elektrické soustavy „Master“ vypnu tím i chod motoru?

21. Při kontinuálním klesání z vysoké výšky z FL95 do 2000ft ALT pro přistání si musím co všechno přenastavit a na co si dát pozor ?

22. Popište úkony během nouzového přistání do terénu:

Konec testu